ПОМНИТЕ! - обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, - разгерметизации резьбовых соединений, - забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили, - шалости детей, - заливания пламени водой, перелившейся через край посуды. Не используйте газовые плиты для отопления, а помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами - и вентили баллонов; Регулярно проверяйте герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены; Содержите газовую плиту в чистоте; Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода или закручивайте вентиль на газовом баллоне. ПОМНИТЕ! Взрыв бытового газа в помещении может стать причиной обрушения здания или его части, возникновения пожара, травмирования и гибели людей! Если ситуация выходит из-под контроля, следует вызвать пожарных и спасателей по телефону: «01», «112» При необходимости покинуть помещение и предупредить соседей о случившемся.

Государственное казенное учреждение Краснодарского края

«Учебно-методический центр

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»

Правила пользования газом в быту

г. Краснодар

2016 год

Причиной утечки газа может быть:

- неисправность плит, труб, колонок, баллонов;

- неправильная установка газового оборудования

- слабое крепление шланга;

- неполное закрытие крана;

- заливание огня водой;

- задувание огня сквозняком.

Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.

Способы обнаружения утечки газа:

- на глаз (на поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых труб, в местах утечки образуются пузырьки)

- на слух (в случае сильной утечки газ вырывается со свистом)

- по запаху (характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки)

Никогда не ищите место утечки газа с помощью открытого пламени, например, горящей спички.

При появлении запаха газа в помещении следует:

- перекрыть кран подачи газа,

- незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения,

- не использовать открытый огонь,

- не включать электричество и электрические приборы,

- выдернуть телефонный шнур из розетки.

При отравлении любым газом:

- болит, кружится голова;

- темнеет в глазах;

- шум в ушах;

- подкатывает тошнота.

Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу.

- Запрещено!

- нельзя загромождать газовую плиту посторонними предметами, класть возле нее и в сушильный шкаф легковозгораемые предметы (тряпки, бумагу и т.п.).

- нельзя оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками, а также использовать ее для обогрева помещения.

- нельзя привязывать над газовой плитой веревки для развешивания белья и других вещей.

- недопустимо заливание горелок жидкостями.