ООО «Институт территориального планирования «Град»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ

ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНоГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

проект генерального плана

газырского сельского поселения

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск 2009

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

проект генерального плана

газырского сельского поселения

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск 2009

СОВЕТ ГАЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от «__» ____________ 20__ г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях создания условий для устойчивого развития Газырского сельского поселения, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Краснодарского края, Уставом Газырского сельского поселения, учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана, Совет Газырского сельского поселения.

РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральный план Газырского сельского поселения.

2. Главе муниципального образования Газырское сельское поселение направить настоящее Решение и генеральный план Газырского сельского поселения Губернатору Краснодарского края и Главе муниципального образования Выселковский район.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на _________________.

Глава муниципального образования

Газырского сельского поселения

Приложение № 1

к Решению Совета

Газырского сельского поселения

от «___» _________ 20___ г. № ___

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ:

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

2	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	7

2.1	Цели территориального планирования	7

2.2	Задачи территориального планирования	7

2.2.1	Пространственное развитие	7

2.2.2	Регенерация и развитие жилых территорий	9

2.2.3	Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры	9

2.2.4	Реорганизация и развитие производственных территорий	10

2.2.5	Развитие транспортной инфраструктуры	10

2.2.6	Развитие инженерной инфраструктуры	10

2.2.7	Улучшение экологической обстановки и охране окружающей среды	10

2.2.8	Сохранение исторического и культурного наследия	10

2.2.9	Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	10

2.2.10	Нормативное правовое обеспечение реализации генерального плана	11

3	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ и последовательность их выполнения	12

3.1	Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	12

3.2	Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	12

3.2.1	Жилые зоны	12

3.2.2	Зоны общественного центра	13

3.2.3	Производственные зоны	14

3.2.4	Рекреационные зоны	14

3.2.5	Зона транспортной инфраструктуры	15

3.2.6	Зона инженерной инфраструктуры	16

3.2.7	Зона специального назначения	17

3.3	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	17

3.3.1	Развитие и размещение объектов жилищного строительства	17

3.3.2	Развитие и размещение объектов социальной сферы	18

3.3.3	Развитие и размещение объектов производственной сферы	20

3.3.4	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	21

3.3.5	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	23

3.4	Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов	29

3.4.1	Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	29

3.4.2	Мероприятия по охране водных объектов	31

3.4.3	Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод	31

3.4.4	Мероприятия по охране и восстановлению почв	32

3.5	Мероприятия по инженерной подготовке территорий	32

3.6	Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий	32

3.6.1	Мероприятия по озеленению территории	32

3.6.2	Мероприятия по санитарной очистке территории	33

3.7	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	33

3.7.1	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	33

3.7.2	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	35

3.8	Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	36

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение о территориальном планировании подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 23 Градостроительного кодекса Краснодарского края в качестве утверждаемой части генерального плана Газырского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование муниципального образования Газырское сельское поселение (далее также – поселение, сельское поселение, муниципальное образование) осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Основные задачи генерального плана поселения:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, краевых и местных органов публичной власти;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

4. Генеральный план поселения устанавливает:

- границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

- функциональное зонирование территории поселения;

- характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

- направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

- характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

6. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок конец 2030 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении и крае, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и краевых целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

  - Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

  - Задачи территориального планирования

    - Пространственное развитие

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

- увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

- создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом.

Пространственная структура поселения представляет собой шесть населенных пунктов, расположенные в разных частях поселения, соединенные между собой дорогами с различным качеством покрытия и окруженные сельхозугодиями. По территории поселения, а также через п. Октябрьский и п.Газырь проходит участок железной дороги «Тихорецк – Выселки» и участок автомобильной дороги регионального межрайонного значения «ст. Журавская - г. Тихорецк».

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав:

- совершенствование пространственной структуры территории;

- регенерация и развитие жилых территорий;

- развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;

- реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав

      - Совершенствование пространственной структуры территорий населенных пунктов, входящих в состав поселения

К задачам пространственного развития поселения относятся:

- изменение границ населенных пунктов, так как существует дефицит свободных территорий для дальнейшего развития;

- переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

- сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

Баланс территории п. Газырь с учетом планируемой границы населенного пункта составляет:

- жилая зона – 254,3 га;

- общественно-деловая зона – 18,6 га;

- природные территории –60,6 га;

- зона инженерной инфраструктуры – 3,8 га;

- зона транспортной инфраструктуры с УДС – 83,5 га;

- зона специального назначения –1,9 га;

- зона производственного и коммунально-складского назначения – 9.9;

- рекреационная зона – 23,2 га;

- зона акваторий – 1,1 га.

Баланс территории п. Гражданский с учетом планируемой границы населенного пункта (280 га) составляет:

- жилая зона – 152,5 га;

- общественно-деловая зона – 14,1га;

- природные территории – 26,6 га;

- зона транспортной инфраструктуры с УДС– 46,3га;

- зона сельскохозяйственного использования – 22,2 га;

- зона специального назначения –1,0 га;

- зона производственного и коммунально-складского назначения- 8.9;

- зона инженерной инфраструктуры – 0,3 га;

- рекреационная зона – 8,1 га.

Баланс территории п. Красный с учетом планируемой границы населенного пункта (57 га) составляет:

- жилая зона – 14,9 га;

- общественно-деловая зона – 0,3 га;

- природные территории – 3,7 га;

- зона транспортной инфраструктуры с УДС– 6,0га;

- зона сельскохозяйственного использования – 21,9 га;

- зона специального назначения –0,1 га;

- зона инженерной инфраструктуры – 0,1 га;

- рекреационная зона – 9,7 га;

- зона акваторий – 0,2 га.

Баланс территории п. Октябрьский с учетом планируемой границы населенного пункта (102 га) составляет:

- жилая зона – 53,0 га;

- общественно-деловая зона – 1,7 га;

- природные территории – 17,0 га;

- зона транспортной инфраструктуры с УДС– 18,9 га;

- зона сельскохозяйственного использования – 8,1 га;

- зона производственного и коммунально-складского назначения- 1.0 га;

- зона инженерной инфраструктуры – 0,9 га;

- рекреационная зона – 1,2 га;

- зона акваторий – 0,2 га.

Баланс территории п. Отважный с учетом планируемой границы населенного пункта (95 га) составляет:

- жилая зона – 25,2 га;

- общественно-деловая зона – 0,9 га;

- природные территории – 11.5 га;

- зона транспортной инфраструктуры с УДС– 15,6 га;

- зона сельскохозяйственного использования – 29,1 га;

- зона инженерной инфраструктуры – 0,1 га;

- рекреационная зона – 11,0 га.

- зона акваторий – 1,5 га.

Баланс территории п. Советский с учетом планируемой границы населенного пункта (100 га) составляет:

- жилая зона – 52,6 га;

- общественно-деловая зона – 3,7 га;

- природные территории – 12,1 га;

- зона транспортной инфраструктуры с УДС– 15,5га;

- зона сельскохозяйственного использования – 4,1 га;

- зона производственного и коммунально-складского назначения – 2,2 га;

- зона инженерной инфраструктуры – 0,1 га;

- зона специального назначения – 0,3 га;

- рекреационная зона – 9,4 га.

    - Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

- развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

- развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенных пунктов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.

    - Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

- упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

- организация деловых зон, включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;

- формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

    - Реорганизация и развитие производственных территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

- упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

- определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

    - Развитие транспортной инфраструктуры

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

    - Развитие инженерной инфраструктуры

Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных коммунальных услуг, за счет:

- создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

- развития систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

    - Улучшение экологической обстановки и охране окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муниципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

- атмосферного воздуха;

- поверхностных и подземных вод;

- почв, растительности.

    - Сохранение исторического и культурного наследия

Основными задачами по сохранению историко-культурного наследия являются:

- обеспечение исторической преемственности в развитии планировочной, архитектурно-пространственной и ландшафтной организации территории поселения;

- сохранение на территории населенных пунктов целостного исторического характера застройки и типичных признаков исторического ландшафта, восстановление утраченных или нарушенных исторических признаков;

- обеспечение требований режимов охраны памятников истории и культуры при осуществлении градостроительной деятельности.

    - Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными задачами по  предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

- разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

- снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду, по средствам разработки мероприятий.

    - Нормативное правовое обеспечение реализации генерального плана

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана поселения являются:

- обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

- внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ и последовательность их выполнения

  - Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории поселения.

В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены следующие функциональные зоны:

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- зона акваторий;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона природных территорий.

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона малоэтажной жилой застройки;

- сезонного проживания;

- зона сельскохозяйственного использования

- общественно-деловая зона;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона специального назначения;

- рекреационная зона;

- зона природных территорий;

- зона акваторий.

  - Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

    - Жилые зоны

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности.

п. Газырь

На территории п. Газырь предусмотрено:

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

– развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой южнее ул. Российская;

- развитие жилого района в юго-западной части населенного пункта вдоль автомобильной дороги ст. Журавская - г. Тихорецк;

- развитие жилого района на свободных территориях западнее ул. Новая Северная;

- резервирование территории в северо-западной части населенного пункта вдоль автомобильной дороги ст. Журавская - г. Тихорецк под застройку за расчётный срок.

п. Гражданский

На территории п. Гражданский предусмотрено:

–  регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

- развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой в  восточной части населенного пункта за ул. Полевая (индивидуальная жилая застройка);

- развитие жилого района в северо-восточной части населенного пункта в створе ул. Свободы и к северу от нее;

- резервирование территории в северной части населенного пункта под застройку за расчетный срок генплана.

- п. Красный

- На территории п. Красный предусмотрено:

- – регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

- – развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой в северо-восточной части населенного пункта.

- п. Октябрьский

На территории п. Октябрьский предусмотрено:

- – регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

- – развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой в северной части населенного пункта за ул. Пушкина;

- – развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой в восточной части населенного пункта за свинотоварной фермой;

- – резервирование территории в северной части населенного пункта под застройку за расчетный срок генплана.

- п. Отважный

На территории п. Отважный предусмотрено:

- – регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

- – развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой в северной части населенного пункта и в южной части населенного пункта за балкой Заразная;

- – резервирование территории в северной части населенного пункта под застройку за расчетный срок генплана.

- п. Советский

На территории п. Советский предусмотрено:

- регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

- развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой в южной части населенного пункта как в расчетный, так и за расчетный срок генплана.

    - Зоны общественного центра

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно -досугового обслуживания населения.

п. Газырь

- На территории п. Газырь предусмотрено:

- развитие общественного центра, расположенного по ул. Мира и Садовая;

- формирование подцентра по  улице Первомайская;

- формирование подцентра в районе ул. Южная.

п. Гражданский

На территории п. Гражданский предусмотрено:

- развитие общественного центра, расположенного по обе стороны ул. Ленина.

- п. Красный

- На территории п. Красный предусмотрено:

- развитие общественного центра, расположенного в створе улицы Герцена посредством размещения здания магазина.

п. Октябрьский

- На территории п. Октябрьский предусмотрено:

- развитие общественного центра, расположенного по улице Школьная.

- п. Отважный

- На территории п. Отважный предусмотрено:

- развитие общественного центра, расположенного по улице Советская.

- п. Советский

- На территории п. Советский предусмотрено:

- развитие общественного центра, расположенного по  улице Красная.

    - Производственные зоны

Генеральным планом запланирована структурная и технологическая реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов.

Газырское сельское поселение

Генеральным планом на территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов, установлены: зона производственного и коммунально-складского назначения в размере 34,6 га, зона животноводства в размере 88,0 га, зона сельскохозяйственного производства – 3,0 га.

п. Газырь

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения в размере 9,9 га.

п. Гражданский

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения в размере 8,9 га, зона сельскохозяйственного производства в размере 0,8 га, зона животноводства в размере 2,0 га.

п. Октябрьский

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения в размере 1,0 га, зона сельскохозяйственного производства в размере 1,8 га, зона животноводства в размере 4,9 га.

- п. Советский

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения в размере 2,2 га.

В п. Красный, п. Отважный развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

    - Рекреационные зоны

К рекреационной зоне генеральным планом отнесены территории в населенных пунктах:

п. Газырь

парковая зона у пруда и канала к нему в районе ул. Новосеверная;

бульвары по ул. Садовая, Новосеверная, Северная;

парковая зона по ул. Мира;

п. Гражданский

бульвары по ул. Полевая, Северная;

парковая зона у существующей школы и проектируемого детского сада.

- п. Красный

прибрежная территория р. Черная в границах населенного пункта,

бульвар вдоль проектируемой улицы;

озеленение санитарно-защитной зоны кладбища.

п. Октябрьский

прибрежная территория в границах населенного пункта;

бульвар вдоль проектируемой улицы;

- п. Отважный

прибрежная территория в границах населенного пункта;

сквер  у проектируемого дома культуры;

рекреационная зона в северной части населенного пункта.

п. Советский

бульвар вдоль проектируемых улиц и улицы Центральная;

сквер  у общественного центра и мемориальный сквер.

    - Зона транспортной инфраструктуры

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры муниципального образования Газырское сельское поселение с целью повышению качества обслуживания транзитного транспорта и повышения уровня транспортной инфраструктуры населенных пунктов.

Газырское сельское поселение

Формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

- автомобильных дорог общей сети:

- автомобильных дорог II технической категории;

- автомобильных дорог IV технической категории;

- автомобильных дорог V технической категории.

Объектов транспортной инфраструктуры:

- взлетно-пасадочной полосы.

п. Газырь

Формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

Улично-дорожной сети:

- главных улиц;

- основных улиц в жилой застройке;

- второстепенных  улиц в жилой застройке;

- проездов.

Объектов транспортной инфраструктуры:

- СТО;

- гаражей индивидуального  транспорт.

п. Гражданский

Формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

Улично-дорожной сети:

- основных улиц в жилой застройке;

- второстепенных  улиц в жилой застройке;

- проездов.

Объектов транспортной инфраструктуры:

- СТО;

- гаражей индивидуального  транспорта.

п. Советский

Формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

Улично-дорожной сети:

- второстепенных  улиц в жилой застройке;

- проездов.

п. Отважный

Формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

Улично-дорожной сети:

- второстепенных  улиц в жилой застройке;

- проездов.

п. Красный

Формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

Улично-дорожной сети:

- второстепенных  улиц в жилой застройке;

- проездов.

п. Октябрьский

Формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

Улично-дорожной сети:

- второстепенных  улиц в жилой застройке;

- проездов.

    - Зона инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории населенных пунктов, входящих в состав поселения,  запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и связи.

п. Октябрьский

На территории п. Октябрьский запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- подземные водозаборы;

- антенно-мачтовое сооружение.

п. Советский

На территории п. Советский запланировано формирование зоны под объекты инженерной инфраструктуры - подземный водозабор.

п. Гражданский

На территории п. Гражданский запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- подземный водозабор;

- канализационные очистные сооружения.

- п. Отважный

На территории п. Отважный запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- подземные водозаборы;

- антенно-мачтовое сооружение.

п. Красный

На территории п. Красный  запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- подземные водозаборы.

    - Зона специального назначения

Генеральным планом на территории Газырского сельского поселения установлена зона специального назначения для размещения проектного полигона ТБО в двух километрах к западу от п. Газырь и проектного кладбища к северу от п. Гражданский.

В п. Газырь территорию существующего кладбища проектом предложено незначительно увеличить.

В п. Красный и в п. Советский территорию существующих кладбищ проектом предложено сохранить без расширения.

  - Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

    - Развитие и размещение объектов жилищного строительства

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

п. Газырь

1. увеличение средней жилищной обеспеченности до уровня не менее 25 кв. м на человека, при условии обеспечения отдельной семье индивидуального жилого дома;

2. упорядочение существующих жилых территорий;

3. увеличение жилых территорий, в том числе:

- индивидуальной жилой застройки в северной, южной и западной частях населенного пункта, объем жилых территорий должен составить порядка 232,1 га (рост на 48%);

- малоэтажной жилой застройки в юго-восточной  части, объем территорий – 1,9 га (рост на 29%).

4. определение перспективных жилых территорий под индивидуальную жилую застройку на северо-западе поселка в объеме 17,1 га.

п. Гражданский

1. увеличение жилищной обеспеченности до уровня не менее 23 кв. м на человека (рост за период расчетного срока в среднем составит порядка 4,3 кв. м), при условии обеспечения отдельной семье индивидуального жилого дома;

2. упорядочение существующих жилых территорий;

3. увеличение территорий индивидуальной жилой застройки в восточной части поселка;

4. определение перспективных жилых территорий под индивидуальную жилую застройку в северной части населенного пункта в объеме 7,8 га.

Общий объем жилых территорий должен будет составить порядка 132,3 га, в том числе индивидуальная жилая застройка – 128,7 га и малоэтажная жилая застройка - 3,6 га (сокращение на 5%).

п. Красный

1. определение жилищной обеспеченности в размере не менее 20 кв. м на человека, при условии обеспечения отдельной семье индивидуального жилого дома;

2. упорядочение существующих жилых территорий;

3. увеличение территорий индивидуальной жилой застройки на северо-востоке поселка.

Объем жилых территорий к концу расчетного срока должен будет составить порядка 12,1 га (рост на 30%).

п. Октябрьский

1. определение жилищной обеспеченности в размере не менее 20 кв. м на человека;

2. упорядочение существующих жилых территорий, при условии обеспечения отдельной семье индивидуального жилого дома;

3. увеличение территорий индивидуальной жилой застройки в северной части поселка, объем жилых территорий должен будет составить 47,5 га;

4. определение перспективных жилых территорий под индивидуальную жилую застройку в северной части населенного пункта в размере 5,5 га.

п. Отважный

1. определение жилищной обеспеченности в размере не менее 20 кв. м на человека, при условии обеспечения отдельной семье индивидуального жилого дома;

2. упорядочение существующей жилой застройки;

3. увеличение территорий индивидуальной жилой застройки в северной и южной частя поселка, объем жилых территорий должен будет составить 20,8 га;

4. определение перспективных жилых территорий под индивидуальную жилую застройку в северной части населенного пункта в размере 1,6 га.

п. Советский

1. определение жилищной обеспеченности в размере не менее 20 кв. м на человека, при условии обеспечения отдельной семье индивидуального жилого дома;

2. упорядочение существующей жилой застройки;

3. увеличение территорий индивидуальной жилой застройки в центрально, юго-западной и юго-восточной частях поселка, объем жилых территорий – 48,9 га;

4. определение перспективных жилых территорий под индивидуальную жилую застройку на юго-востоке населенного пункта в размере 2,8 га.

    - Развитие и размещение объектов социальной сферы

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов социальной сферы:

п. Газырь

I Реконструкция

- действующий дом культуры с целью увеличения мощности до 650 мест;

- административное здание ЖКХ;

- участковая больница с целью увеличения мощности до 80 коек.

II Строительство объектов

- детский сад на 200 мест;

- внешкольное учреждение на 70 мест в комплексе с библиотекой на 2,6 тыс. единиц хранения;

- спортивный комплекс со спортивным залом на 540 кв. м общей площади пола, бассейном на 200 кв. м зеркала воды и кафе на 20 мест;

- торговый комплекс, рынок на 550 кв. м торговой площади;

- магазин на 100 кв. м торговой площади;

- отделение банка на 1 операционную кассу;

- комбинат бытового обслуживания на 21 рабочее место в комплексе с баней на 25 мест;

- пожарное депо на 2 автомобиля.

п. Гражданский

I Реконструкция

- недействующего магазина №128 под административное здание.

II Строительство объектов

- детский сад на 150 мест;

- комбинат бытового обслуживания на 18 рабочих мест;

- комплекс «дом культуры на 610 мест – библиотека на 15,8 тыс. единиц хранения и 13 читательских мест – кафе на 55 мест – внешкольное учреждение на 45 мест»;

- магазин на 230 кв. м торговой площади.

п. Красный

I Строительство объектов

- магазин на 50 кв. м торговой площади.

п. Октябрьский

I Строительство объектов

- спортивная площадка;

- магазин на 165 кв. м торговой площади;

- почта совместно с отделением сберегательного банка на 1 операционное место;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- комплекс «дом культуры на 265 мест – библиотека на 5,6 тыс. единиц хранения и 5 читательских мест – спортивный зал на 240 кв. м площади пола – центр дневного пребывания детей на 45 мест – кафе на 30 мест».

п. Отважный

I Строительство объектов

- магазин на 95 кв. м торговой площади;

- комплекс «клуб на 170 мест – библиотека на 2,8 тыс. единиц хранения и 2 читательских места – центр дневного пребывания детей на 40 мест – кафе на 15 мест».

п. Советский

I Реконструкция

- спортивная площадка.

II Строительство объектов

- комплекс «клуб на 270 мест – библиотека на 5,1 тыс. единиц хранения и 4 читательских места – кафе на 30 мест»;

- детский сад на 85 мест;

- магазин на 65 кв. торговой площади в комплексе с отделением сберегательного банка на 1 операционное место.

    - Развитие и размещение объектов производственной сферы

п. Газырь

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию производственной сферы:

- реконструкция зерносклада, строительного цеха, складских помещений;

- планировочная и технологическая реорганизация территории ООО «Строитель» и ООО «Турбо – Д»;

- сокращение территорий сельскохозяйственного производства на 100%;

- формирование территорий производственного назначения в объеме 9,8 га.

п. Гражданский

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию производственной сферы:

- планировочная и технологическая реорганизация производственной территории «Прогресс», территории птицефабрики и зернотока;

- строительство швейного цеха;

- сокращение территории сельскохозяйственного производства в 2 раза;

- формирование территорий производственного назначения в объеме 8,9 га;

- формирование территории животноводства в размере 2 га.

п. Красный

На территории поселка мероприятий по развитию производственной сферы не предусмотрено.

п. Октябрьский

В связи с изменением границы населенного пункта к концу расчетного срока объекты, расположенные на территории поселения (стоянка сельскохозяйственной техники и свинотоварная ферма), попадают на территорию поселка.

Территория производственного и коммунально-складского назначения должна будет составить порядка 1 га, животноводства – 4,9 га, сельскохозяйственного производства – 1,8 га.

п. Отважный

На территории поселка мероприятий по развитию производственной сферы не предусмотрено.

п. Советский

В связи с изменением границы населенного пункта к концу расчетного срока объекты, расположенные на территории поселения (ремонтно-механические мастерские), попадают на территорию поселка.

Территория производственного и коммунально-складского назначения должна будет составить порядка 2,2 га.

Газырское сельское поселение

На территории сельского поселения генеральным планом запланированы следующие мероприятия:

1. Планировочная и технологическая реорганизация:

- зернотока;

- территории предприятия «Прогресс»;

- территории птицефабрики;

- молочно-товарной фермы №1;

- трех молочно-товарных ферм;

- свинотоварной фермы №4.

2. Строительство объектов:

- здания молочно-товарной фермы №1 на 1500 голов;

- фермы на 100 голов;

- цеха по производству пенобетонных блоков;

- завода по производству теплоизоляционных материалов;

- базы по приему плодоовощной продукции;

- складских помещений;

- ремонтно-механических мастерских.

Также предусмотрена организация производственных территорий для ООО «Строитель», ЗАО «Фирма Агрокомплекс», птицефабрики.

3. Упорядочение существующих территорий.

4. Увеличение территорий производственного и коммунально-складского назначения до 37,9 га.

5. Сокращение территорий животноводства до 88,3 га, территорий сельскохозяйственного производства - на 100%.

    - Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

      - Внешний транспорт

Проектом генерального плана предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети:

- реконструкция участка автомобильной дороги регионального межрайонного значения «ст. Журавская - г. Тихорецк» с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) II технической категории, протяжённостью 6,9 км;

- строительство участка автомобильной дороги местного значения «Обход г. Тихорецка» с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное), II технической категории, протяженностью 5,1 км.

- строительство автомобильных дорог местного значения, носящих подъездной характер к объектам капитального строительства, расположенным на территории муниципального образования, с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное), IV технической категории, общей протяженностью 6,6 км (в первую очередь строительство 3 км).

      - Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

п. Газырь, п. Гражданский, п. Советский, п. Отважный, п. Красный, п. Октябрьский.

Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети населенных пунктов поселения путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Основные показатели улично-дорожной сети

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Газырь |  |  |  |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети | км/м2 | 38,7/233 900 |
|  | В том числе: - главные улицы (1 очередь); - основные улицы в жилой застройке (1 очередь); - второстепенные улицы в жилой застройке; - проезды | км/м2 км/м2 км/м2 км/м2 | (1,3)/(9 200) (4,5)/(27 200) 30,8/184 900 2,1/12 600 |
| п. Гражданский |  |  |  |
| 2 | Протяженность улично-дорожной сети | км/м2 | 37,3/223 800 |
|  | В том числе: - основные улицы в жилой застройке (1 очередь); - второстепенные улицы в жилой застройке; - проезды | км/м2 км/м2 км/м2 | (4,2)/(25 300) 32,0/192 000 1,1/6 500 |
| п. Советский |  |  |  |
| 3 | Протяженность улично-дорожной сети | км/м2 | 8,1/48 300 |
|  | В том числе: - второстепенные улицы в жилой застройке (1 очередь); - проезды | км/м2 км/м2 | 7,5 (3,0)/44 800 (18 000) 0,6/3 500 |
| п. Отважный |  |  |  |
| 4 | Протяженность улично-дорожной сети | км/м2 | 10,6/63 700 |
|  | В том числе: - второстепенные улицы в жилой застройке (1 очередь); - проезды | км/м2 км/м2 | 10,4 (4,0)/62 600 (24000) 0,2/1 100 |
| п. Красный |  |  |  |
| 5 | Протяженность улично-дорожной сети | км/м2 | 4,2/24 500 |
|  | В том числе: - второстепенные улицы в жилой застройке (1 очередь); - проезды | км/м2 км/м2 | 3,5(2,0)/20 900 (12 000) 0,7/3 600 |
| п. Октябрьский |  |  |  |
| 6 | Протяженность улично-дорожной сети | км/м2 | 8,3/50 000 |
|  | В том числе: - второстепенные улицы в жилой застройке (1 очередь); - проезды | км/м2 км/м2 | 6,9 (3,0)/41 400 (18 000) 1,4/8 600 |

Проектом предложено строительство новых, ремонт и реконструкция уже существующих улиц и дорог. Принята ширина проезжей части главных улиц – 7,0 м, ширина основных и второстепенных улиц в жилой застройке – 6 м, ширина проездов – 6 м. С целью повышения безопасности движения пешеходов, вдоль главных улиц, предусмотрено устройство тротуаров шириной 2,0 м, а вдоль основных 1,0 м.

Для всей улично-дорожной сети проектом предлагается дорожная одежда с покрытием из асфальтобетона.

На территории поселения проектом предусмотрено размещение взлетно-посадочной полосы.

Проектом генерального плана в Газырском сельском поселении по размещению объектов транспорта, на расчетный срок предусматривается:

п. Газырь

- строительство станции технического обслуживания (СТО) мощностью 6 постов;

- строительство гаражей индивидуального транспорта мощностью 45 машино-мест.

п. Гражданский

- строительство СТО мощностью 4 поста

- строительство гаражей индивидуального транспорта мощностью 55 машино-мест.

На первую очередь строительство не предусмотрено.

    - Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения.

      - Водоснабжение

п. Газырь

Для развития системы водоснабжения генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- на первую очередь

- реконструкция водозаборного узла, расположенного по ул. Советская с увеличением мощности до 1160 м3/сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 970 м3/сут;

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110-180 мм, общей протяженностью 14,1 км.

- на расчетный срок

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110-180 мм, общей протяженностью 11,7 км.

п. Гражданский

Для развития системы водоснабжения генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- на первую очередь

- реконструкция водозаборного узла, расположенного по ул. Дорожная с увеличением мощности до 1050 м3/сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 870 м3/сут;

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110-160 мм, общей протяженностью 3,7км.

- на расчетный срок

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110-160 мм, общей протяженностью 13,4км.

п. Советский

Для развития системы водоснабжения генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- на первую очередь

- реконструкция водозаборного узла, производительностью 260 м3/сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 210 м3/сут;

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 2,2 км.

- на расчетный срок

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 2,3 км.

п. Октябрьский

Для развития системы водоснабжения генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- на первую очередь

- реконструкция водозаборного узла, производительностью 300 м3/сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 250 м3/сут;

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 1,5 км.

- на расчетный срок

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 4,8 км.

п. Отважный

Для развития системы водоснабжения генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- на первую очередь

- реконструкция водозаборного узла, производительностью 150 м3/сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 130 м3/сут;

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 1,6 км.

- на расчетный срок

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 1,8 км.

п. Красный

Для развития системы водоснабжения генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- на первую очередь

- строительство водозаборного узла, производительностью 50 м3/сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 50 м3/сут;

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 1,6 км.

      - Водоотведение (канализация)

п. Газырь

Генеральным планом на территории п. Газырь предусматривается:

- на первую очередь

- реконструкция разрушенных канализационных очистных сооружений. Объем хозяйственно-бытовых стоков принимаемый КОС «Газырь» включает в себя стоки от п. Газырь, п. Октябрьский и п. Советский. Производительность КОС «Газырь» составит 1200 м3/сут;

- на расчетный срок

- реконструкция канализационной насосной станции КНС №1, производительностью 20м3/ч;

- строительство канализационной насосной станции КНС №2, производительностью 10 м3/ч;

- строительство канализационной сети с наружным диаметром Ø75-225 мм, общей протяженностью 2,4 км.

п. Октябрьский, п. Советский

Генеральным планом в п. Октябрьский и п. Советский предусматривается:

- оборудование групповыми септиками общественной и жилой застройки.

- Вывоз стоков от септиков необходимо обеспечить специализированными машинами на сливную станцию канализационных очистных сооружений КОС «Газырь».

п. Гражданский

Генеральным планом на территории п. Гражданский предусматривается:

- на первую очередь

- строительство канализационных очистных сооружений КОС «Гражданский» производительностью 850 м3/сут. Объем хозяйственно-бытовых стоков принимаемый КОС «Гражданский» включает в себя стоки от п. Гражданский, п. Отважный и п. Красный;

- на расчетный срок

- строительство канализационной сети с наружным диаметром Ø225-315 мм, общей протяженностью 5,4 км.

п. Отважный, п. Красный

Генеральным планом в п. Красный и п. Отважный предусматривается:

- оборудование групповыми септиками общественной и жилой застройки. Вывоз стоков от септиков необходимо обеспечить специализированными машинами на сливную станцию канализационных очистных сооружений КОС «Гражданский».

      - Теплоснабжение

п. Газырь

Для развития системы теплоснабжения генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- на расчетный срок

- строительство индивидуальных газовых котельных  мощностью 0,1 Гкал/ч и 0,08 Гкал/ч.

п. Советский

Для развития системы теплоснабжения генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- на расчетный срок

- строительство индивидуальных газовых котельных  мощностью 0,04 Гкал/ч и 0,05 Гкал/ч.

п. Гражданский

Для развития системы теплоснабжения генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- на расчетный срок

- строительство индивидуальных газовых котельных  мощностью 0,16 Гкал/ч и 0,076 Гкал/ч.

п. Отважный, п. Красный, п. Октябрьский

Генеральным планом развитие системы теплоснабжения п. Отважный, п. Красный, п. Октябрьский не предусматривается.

      - Газоснабжение

Генеральным планом по развитию системы газоснабжения на расчетный срок в населенных пунктах Газырского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

п. Газырь

- установка двух проектных газорегуляторных пунктов (ГРП);

- строительство сетей высокого давления к проектным ГРП протяженностью 0,3 км.

п. Гражданский

- установка двух проектных  ГРП;

- строительство сетей высокого давления к ГРП протяженностью 3,8 км.

п. Октябрьский

- установка одного проектного ГРП;

- строительство подводящего газопровода высокого давления к ГРП протяженностью 7,5 км.

п. Отважный

- установка двух проектных ГРП;

- строительство сетей высокого давления к ГРП протяженностью 0,75 км.

п. Советский

- установка двух проектных ГРП;

- строительство подводящего газопровода высокого давления к ГРП протяженностью 6 км.

п. Красный

Генеральным планом развитие системы газоснабжения п. Красный не предусматривается.

      - Связь и информатизация

п. Газырь

Для развития системы связи генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

на расчетный срок:

- реконструкция существующей автоматической телефонной станции до 1170 номеров;

- прокладка оптического кабеля, протяженностью 3,3 км для организации межстанционной связи.

п. Гражданский

Для развития системы связи генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

на расчетный срок:

- реконструкция существующей автоматической телефонной станции  до 1050 номеров;

- прокладка оптического кабеля, протяженностью 5,7 км для организации межстанционной связи.

п. Октябрьский

Для развития системы связи генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

на расчетный срок:

- строительство антенно-мачтового сооружения.

п. Отважный

Для развития системы связи генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

на расчетный срок:

- строительство антенно-мачтового сооружения.

п. Советский, п. Красный

Генеральным планом развитие системы связи п. Советский, п. Красный не предусматривается.

      - Электроснабжение

Газырское сельское поселение

Для развития системы электроснабжения генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

на первую очередь:

- строительство проектной однотрансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ для электроснабжения КОС «Гражданский».

п. Газырь

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры поселка и ожидаемого  роста присоединяемых мощностей предусмотрено:

на первую очередь:

- - строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 0,1 км;

- - строительство одной проектной трансформаторной подстанций ТП-10/0,4кВ ВОС «Газырь», мощностью 250 кВА.

на расчетный срок:

- - строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 3,1 км;

- - выполнение работ по переносу  четырех существующих трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ №№ 367, 202, 210 и 363;

- - строительство четырех проектных однотрансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ, мощность 160 кВА – 3 шт, 250 кВА – 1шт.

п. Гражданский

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры поселка и ожидаемого  роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, предусмотрено:

на первую очередь:

- - строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 0,3 км;

- - строительство проектной однотрансформаторной подстанций ТП-10/0,4кВ ВОС «Гражданский», мощностью 160 кВА.

на расчетный срок:

- - строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 4,7 км;

- - выполнение работ по переносу  двух существующих трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ №№ 235 и 214;

- - строительство трех проектных однотрансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ, мощностью 100, 160 и 400 кВА.

п. Красный

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры поселка  и ожидаемого  роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, предусмотрено:

на первую очередь:

- - строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 1,3 км;

- - строительство одной проектной однотрансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ  ВОС «Красный»  мощностью 25 кВА.

на расчетный срок:

- - выполнение работ по переносу одной существующей трансформаторной подстанций ТП-10/0,4кВ №404.

п. Отважный

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры поселка  и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, предусмотрено:

на первую очередь:

- - строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 0,4 км;

- - строительство одной проектной однотрансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ ВОС «Отважный» мощностью 100 кВА.

на расчетный срок:

- - строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 1,4 км;

- - строительство одной проектной однотрансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ  мощностью 100 кВА;

- - выполнение работ по переносу одной существующей трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ №390.

п. Советский

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры поселка  и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, предусмотрено:

на первую очередь:

- - строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 0,9 км;

- - строительство одной проектной однотрансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ ВОС «Советский» мощностью 100 кВА.

на расчетный срок:

- - строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 0,6 км;

- - выполнение работ по переносу одной существующей трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ №404.

п. Октябрьский

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры поселка  и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, предусмотрено:

на первую очередь:

- - строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 0,6 км;

- - реконструкция ТП №222 с доведением проектной мощности трансформаторного оборудования до 160 кВА.

на расчетный срок:

- - строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,3 км.

  - Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов

    - Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

- вынос центральных ремонтно-механических мастерских, автогаража, электроцеха, склада ГСМ, предприятия «Турбо-Д» в п. Газырь на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- вынос строительного цеха птицефабрики, автомобильного гаража с ремонтными мастерскими предприятия "Прогресс" в п. Гражданский на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

От загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом предусматриваются следующие мероприятия:

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

- рационализация транспортных потоков;

- совершенствование системы озеленения улиц и дорог;

- благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров и мест для складирования снега для улучшения работы транспорта.

На территории муниципального образования установлены санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от следующих объектов и территорий:

Перечень объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования Газырское сельское поселение.

п. Газырь

- Канализационные очистные сооружения – 200  м

- Элеватор – 100 м

- Станция технического обслуживания – 100 м

- Ремонтно-механическая мастерская – 100 м

- Строительный цех – 100 м

- Турбо – Д – 100 м

- Зерносклад – 50 м

- Склады – 50 м

- Понизительная подстанция ПС 35/10 кВ «Газырь»– 50 м

- Автозаправочная станция – 50 м

- Кладбище – 50 м

- Канализационные насосные станции – 20 м

п. Гражданский-

- Хозяйственный двор строительной бригады предприятия «Прогресс» - 50 м

- Склад птицефабрики – 50 м

- Коммунально-складская территория предприятия "Прогресс" – 50 м

- Склады зернотока – 50 м

- Коммунально-складская территория ЦРМ – 50 м

- Автомойка – 50 м

- Станция технического обслуживания – 50 м

- Автозаправочная станция – 50 м

- Понизительная подстанция ПС 35/10 кВ "Юбилейная"– 50 м

- Крестьянское (фермерское) хозяйство (свиноводство) – 50 м

- Кладбище – 50 м

- Гаражи индивидуального транспорта – 25 м

- Канализационные насосные станции – 20 м

п. Красный

- Кладбище – 50 м

п. Октябрьский

- ООО "Агрокомплекс "Челбасский" – 100 м

- РММ. Стоянка сельскохозяйственной техники – 100 м

- Свинотоварная ферма №4 – 50 м

п. Советский

- Ремонтно-механическая мастерская – 50 м

- Склады – 50 м

- Кладбище – 50 м

Газырское сельское поселение

- Взлетно-посадочная полоса – 2000 м

- Полигон ТБО – 500 м

- Ферма (1500 голов) – 500 м

- Цех по производству пенобетонных блоков – 300 м

- Завод по производству теплоизоляционных материалов – 300 м

- Птицефабрика им. А.М. Колесникова – 300 м

- Канализационные очистные сооружения – 200 м

- База по приему плодоовощной продукции – 100 м

- Склад ГСМ – 100 м

- Ремонтно-механические мастерские – 100 м

- Зерноток – 100 м

- Предприятие "Прогресс". Автогараж. Ремонтные мастерские. Мехотряд – 100 м

- Строительный цех птицефабрики – 100 м

- Центральные ремонтно-механические мастерские, мехдвор – 100 м

- Молочно-товарная ферма №1 (100 голов) – 100 м

- Швейный цех – 100 м

- Автозаправочная станция – 50 м

- Строительный кооператив "ООО "Строитель"-50 м

- Автогараж ЗАО "Агрокомплекс" – 50 м

- Территория газового хозяйства – 50 м

- Фермы – 50 м

- Молочно-товарная ферма – 50 м

- Коммунально-складская территория – 50 м

- Молочно-товарная ферма №1 (50 голов) – 50 м

- Кладбище – 50 м

    - Мероприятия по охране водных объектов

    - организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос,  расчистка прибрежных территорий р. Черная и балок;

    - организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

    - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

    - разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

    - усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

    - организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

    - Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

В целом проектом генерального плана предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране водной среды:

- реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

- организация и благоустройство зон санитарной охраны;

- разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- реконструкция канализационных очистных сооружений КОС «Газырь» в п. Газырь и строительство КОС «Гражданский» на территории сельского поселения, западнее  п. Гражданский;

- разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

    - Мероприятия по охране и восстановлению почв

- Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территории ликвидируемых свалок ТБО в западной части п. Газырь и центральной части сельского поселения;

- проведение рекультивации территории ликвидируемого склада КФХ в западной части п. Газырь, территорий центральных ремонтно-механических мастерских, автогаража, электроцеха, расположенных в центральной части поселка и территории склада ГСМ в южной части поселка;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

  - Мероприятия по инженерной подготовке территорий

В ряде населенных пунктов территории жилой застройки находятся в непосредственной близости от береговой линии, поэтому проектом предлагается благоустройство прибрежной территории, путем берегоукрепления, что включает в себя планировку и укрепление откосов засевом трав и посадкой кустарников. Протяженность берегоукрепительных работ составляет:

- в п. Красный общей протяженностью 540 п.м;

- в п. Октябрьский общей протяженностью 500 п.м.

  - Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

    - Мероприятия по озеленению территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

- создание системы зеленых насаждений;

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:

- участки озеленения общего пользования;

- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

    - Мероприятия по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории;

- проектирование полигона ТБО, оборудованного биологическими камерами для утилизации биологических отходов в центральной части сельского поселения;

  - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрывов от склада ГСМ и автозаправочных станций;

- оснащение территории автозаправочных станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных  ситуаций;

- контроль за состоянием емкостей на автозаправочных станциях (АЗС), замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий на территории АЗС и склада ГСМ исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения;

- обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от нефтепровода и газопровода высокого давления;

На объектах повышенной опасности (помещениях котельных) необходима установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- устанавливается дополнительная запорная арматура.

- Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защитой водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усилением охраны водоочистных сооружений, котельных и др.
жизнеобеспечивающих объектов;

- наличием резервного электроснабжения;

- заменой устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучением и повышением квалификации работников предприятий;
созданием аварийного запаса материалов.

Одним из вероятных мест возникновения аварийных ситуаций в сельском поселении является железная дорога и железнодорожные станции. Наиболее опасными аварийными ситуациями являются крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, что потребует привлечение больших сил и средств для ликвидации ЧС. Наиболее вероятной аварийной ситуацией на железной дороге может быть разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате чего происходит испарение (вылив) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести к пожару и взрыву.

Проведение аварийно-спасательных работ в месте вылива жидкости, находящейся в цистерне может быть затруднено отсутствием в ряде мест подъездных автомобильных дорог к полотну железной дороги.

Отличительными особенностями ликвидации последствий транспортных аварий (катастроф) могут являться:

- ликвидация пожаров (взрывов) на территории железнодорожной станции, связанная с необходимостью вывода железнодорожного состава с территории станции на перегоны, тупики и подъездные пути;

- необходимость использования тепловозов для рассредоточения составов на электрифицированных участках;

- затрудненность обнаружения возгорания в пути следования, отсутствие мощных средств пожаротушения;

- труднодоступность подъездов к месту катастрофы и затрудненность применения инженерной техники;

- наличие, в некоторых случаях, сложной медико-биологической обстановки, характеризующейся массовым возникновением санитарных и безвозвратных потерь;

- необходимость отправки большого количества пострадавших (эвакуация) в другие города в связи со спецификой лечения;

- трудность в определении числа пассажиров, выехавших из различных городов и оказавшихся на месте катастрофы.

При перевозке опасных грузов возможны утечки нефтепродуктов, химических, ядовитых и других веществ, которые происходят в основном в пути следования. Большинство таких случаев происходит с вагонами-цистернами, что свидетельствует, прежде всего, о низком качестве ремонта вагонов и уровне подготовки подвижного состава под погрузку опасных грузов. По-прежнему определяющим фактором, влияющим на безопасность движения на железнодорожном транспорте, останется изношенность подвижного состава и верхних строений пути.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются гололедные явления, сильные дожди, сильные ветра, лесные пожары, град, метели, грозы, подтопление.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).

Согласно правилам пожарной безопасности запрещается разводить костры в пожароопасных местах (под кронами деревьев, на сухой подстилке, на торфяных почвах) и в пожароопасный период, оставлять непогашенные костры, бросать окурки.

Невыполнение законных требований органов государственного контроля за использованием, воспроизводством и охраной лесов влечет за собой административный штраф, а умышленное повреждение или поджог леса относится к тяжким преступлениям.

Тушение лесных пожаров осуществляет специальная служба государственной лесной охраны.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения подтопления территории паводковыми водами рекомендуется провести мероприятия по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами, понижение уровня грунтовых вод (устройство дренажных систем и т.п.)

  - Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

- подготовка и принятие правил землепользования и застройки поселения;

- разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

- разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории населенных пунктов поселения.

Приложение № 2

к Решению Думы

от «___» _________ 20___ г. № ___

КАРТЫ (СХЕМЫ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование схем | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Карта (схема) генерального плана Газырского сельского поселения (основной чертеж)/ М 1:25000 |  |
| 1.2 | Карта (схема) генерального плана п. Газырь, п. Гражданский, п. Октябрьский, п. Советский, п. Отважный, п. Красный (основной чертеж). М 1:10000 |  |
| 3 | Карта (схема) административно-территориальных границ Газырского сельского поселения. М 1:5000 |  |
| 4.1 | Карта (схема) функциональных зон Газырского сельского поселения. М 1:25000 |  |
| 4.2 | Карта (схема) функциональных зон п. Газырь, п. Гражданский, п. Октябрьский, п. Советский, п. Отважный, п. Красный. М 1:10000 |  |
| 6.1 | Карта (схема) развития объектов инженерной инфраструктуры Газырского сельского поселения. М 1:25000 |  |
| 6.2 | Карта (схема) развития объектов инженерной инфраструктуры п.Газырь, п. Гражданский, п. Октябрьский, п. Советский, п. Отважный, п. Красный. М 1:10000 |  |
| 7.1 | Карта (схема) развития транспортной инфраструктуры Газырского сельского поселения. М 1:25000 |  |
| 7.2 | Карта (схема) развития транспортной инфраструктуры п.Газырь, п. Гражданский, п. Октябрьский п. Советский, п. Отважный, п. Красный. М 1:10000 |  |
| 8.1 | Cхема развития иных объектов капитального строительства местного значения Газырского сельского поселения. М 1:25000 |  |
| 8.2 | Cхема развития иных объектов капитального строительства местного значения п.Газырь, п. Гражданский, п. Октябрьский, п. Советский, п. Отважный, п. Красный. М 1:10000 |  |